Kamenný koberec do sprchového koutu

Kamenný koberec je designově zajímavou alternativou k dlažbě i v prostorách sprchového koutu. Lze jej aplikovat na podlahu i na stěny.

Jaký kamenný koberec použít do sprchového koutu?

Vzhledem k častému a vydatnému kontaktu s vodou, lze o vodorovné ploše sprchového uvažovat jako o prostoru s trvalým ponorem. Z tohoto důvodu je vždy nutné používat kamenný koberec standartní, tedy kamenný koberec na epoxidové bázi. Co se týká svislých ploch, zde je možné použít náš systém VERTIKAL na bázi jedno-komponentního polyuretanu pro pokládku kamenného koberce na svislé plochy přímým natahováním, tedy bez nutnosti bednění.

Vyplnit mezery mezi jednotlivými kamínky nebo ne?

Další důležitou otázkou je možnost využití epoxidové výplně pórů mezi jednotlivými kamínky, tedy systému PORGEL KK z naší nabídky. Výplň vodorovné plochy kamenného koberce má své výhody i nevýhody. Vyplněný kamenný koberec nabízí snazší údržbu, nicméně nevyplněný kamenný koberec je levnější, lépe vypadá a celá jeho struktura pojímá vodu, která je pak odváděna po vyspádovaném podkladu do odtokové vpusti. Problém vyplněné struktury kamenného koberce je také v riziku zatékání vody do kamenného koberce. Výplňová hmota totiž zcela nenahrazuje hydroizolaci a je koncipována tak, že vyplní horní polovinu výšky vrstvy kamenného koberce. Především v namáhaných spojích je tak riziko zatečení vody do struktury kamenného koberce. V takových případech může v těchto místech vzniknout plíseň a kamenný koberec se může zbarvit do černa. Během aplikace výplňové hmoty PORGEL KK je tedy velice důležité vyplnit kamenný koberec ve sprchovém koutu opravdu pořádně tak, aby se do struktury voda snadno nedostávala. Doporučujeme použít větší (až dvojnásobné) množství materiálu PORGEL KK, než je doporučováno pro běžné interiérové využití. Následným přetření přípravkem REVITAL KK – tedy revitalizačním a zpevňujícím přípravkem, si můžeme pomoci k utěsnění těch posledních drobných mezer po aplikaci PORGEL KK. Sečteno a podtrženo, v případě kamenného koberce ve sprchovém koutu se spíše přikláníme k otevřené struktuře bez výplně, a to jak v případě svislé, tak i vodorovné plochy

Stavební připravenost na aplikaci kamenného koberce do sprchového koutu

Vhodným podkladem pro kamenný koberec je beton, případně podobný materiál na cementové bázi. Je pochopitelně nutné zformovat vhodné vyspádování tak, aby voda mohla odtékat. Co je však nejdůležitější – vždy je nutno použít pod kamenný koberec ve sprchovém koutě hydroizolaci, ať se rozhodnete pro výplň pórů nebo ne. Doporučujeme z naší nabídky hydroizolaci DESTIZOL, která je na cementové bázi a lze k ní kotvit kamenný koberec bez nutnosti dalšího přechodového můstku. Je nutné také opatřit rohy a jiné namáhané spoje bandáží – v naší nabídce máme DESTIZOL nátěrovou bandáž, která se velmi jednoduše aplikuje natíráním.

Dalším důležitým krokem je správné usazení odtokové vpusti (gule, kanálku). V případě nevyplněné struktury je třeba odtok usadit do úrovně hydroizolace (doporučujeme opatřit okolí nátěrovou bandáží), protože je voda odváděna do vpusti po podkladu kamenného koberce – tedy v našem případě po hydroizolaci. Pokud brání odtoku vody například lem odtokového kanálku, nebude voda odváděna dostatečně. V případě vyplněné struktury je pak voda odváděna po povrchu kamenného koberce, takže usazení odtoku je tomu třeba přizpůsobit. Počítejte s výškou vrstvy kamenného koberce 10 mm. Výplň pórů výšku vrstvy kamenného koberce nenavýší – výplňový materiál je koncipován tak, aby zachoval strukturu kamenného koberce, takže vrchlíky jednotlivých kamínků stále vyčnívají a plocha není sklo-hladká.